岩石硬度的普氏分级法

岩石级别       坚固程度                代 表 性 岩石
                               
Ⅰ       最坚固          最坚固、致密、有韧性的石英岩、玄武岩和其他
                             各种特别坚固的岩石。(f=20) 
     
Ⅱ       很坚固         很坚固的花岗岩、石英斑岩、硅质片岩，较坚固
                             的石英岩，最坚固的砂岩和石灰岩.(f=15) 
Ⅲ       坚 固          致密的花岗岩，很坚固的砂岩和石灰岩，石英矿
                             脉，坚固的砾岩，很坚固的铁矿石.(f=10)
Ⅲa      坚 固          坚固的砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁
                             矿，不坚固的花岗岩。(f=8)
Ⅳ       比较坚固    一般的砂岩、铁矿石 (f=6) 
Ⅳa      比较坚固    砂质页岩，页岩质砂岩。(f=5) 
Ⅴ       中等坚固       坚固的泥质页岩，不坚固的砂岩和石灰岩，软砾
                             石。(f=4) 
Ⅴa      中等坚固    各种不坚固的页岩，致密的泥灰岩.(f=3) 
Ⅵ       比较软         软弱页岩，很软的石灰岩，白垩，盐岩，石膏，
                             无烟煤，破碎的砂岩和石质土壤.(f=2) 
Ⅵa      比较软         碎石质土壤，破碎的页岩，粘结成块的砾石、碎
                             石，坚固的煤，硬化的粘土。(f=1.5)
Ⅶ       软             软致密粘土，较软的烟煤，坚固的冲击土层，粘
                             土质土壤。(f=1) 
Ⅶa      软           软砂质粘土、砾石，黄土。(f=0.8) 
Ⅷ       土 状        腐殖土，泥煤，软砂质土壤，湿砂。(f=0.6) 
Ⅸ       松散状          砂，山砾堆积，细砾石，松土，开采下来的煤.
                             (f=0.5) 
Ⅹ       流沙状          流沙，沼泽土壤，含水黄土及其他含水土壤.
                             (f=0.3)

岩石硬度等级划分标准

岩石级别　坚固程度　　　　     代表性岩石

Ⅰ　　　　最坚固　　最坚固、致密、有韧性的石英岩、玄武岩和其他各种特别坚固的岩石。(f=20)

Ⅱ　　　　很坚固　　　　很坚固的花岗岩、石英斑岩、硅质片岩，较坚固的石英岩，最坚固的砂岩和石灰岩.(f=15)

Ⅲ　　　　坚　固　　　　致密的花岗岩，很坚固的砂岩和石灰岩，石英矿脉，坚固的砾岩，很坚固的钨钢铁矿石.(f=10)

Ⅲa　　　坚　固　　　　坚固的砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿，不坚固的花岗岩。(f=8)

Ⅳ　　　比较坚固　　　一般的砂岩、铁矿石　(f=6)

Ⅳa 　比较坚固　　　砂质页岩，页岩质砂岩。(f=5)

Ⅴ　　　中等坚固　　　坚固的泥质页岩，不坚固的砂岩和石灰岩，软砾石。(f=4)

Ⅴa　　　中等坚固　　　各种不坚固的页岩，致密的泥灰岩.(f=3)

Ⅵ　　　　比较软　　　　软弱页岩，很软的石灰岩，白垩，盐岩，石膏，无烟煤，破碎的砂岩和石质土壤.(f=2)

Ⅵa　　　比较软　　　　碎石质土壤，破碎的页岩，粘结成块的砾石、碎石，坚固的煤，硬化的粘土。(f=1.5)

Ⅶ　　　软　　　　软致密粘土，较软的烟煤，坚固的冲击土层，粘土质土壤。(f=1)

Ⅶa　　 软　　　　　　软砂质粘土、砾石，黄土。(f=0.8)

Ⅷ　　　土　状　　　　腐殖土，泥煤，软砂质土壤，湿砂。(f=0.6)

Ⅸ　　　松散状　　　　砂，山砾堆积，细砾石，松土，开采下来的煤. (f=0.5)

Ⅹ　　　流沙状　　　　流沙，沼泽土壤，含水黄土及其他含水土壤. (f=0.3) A