YTF-400液压轨缝调整器老厂家,质量值得信赖咨询电话:18953724511 / 18605374511
通过GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系认证

一、适用范围

YTF-400型液压轨缝调整器适用于各型钢轨的线路调整轨缝作业。该机具有推大轨缝的功能，操作简便，工作效率高，具有防“卡死”功能，使用安全等特点。

二、主要技术参数

1.额定推轨力                         400kN

2.油缸活塞工作行程                   140mm

3.额定压力                           52MPa

4.空载效率                           ≥2.0mm/次

5.手柄操作力矩                       ≤450N·m

6.整机质量（含液压油）               ≤84kg

三、基本结构与工作原理

㈠基本结构：主要由行走轮、斜铁、夹具体、安全销、复位弹簧、安全下道装置、油箱、油缸、油泵、溢流阀、回油阀等部分组成。

主要结构如图：1前夹具体、2活塞杆、3油缸、4回油阀（另一侧为备用回油阀）、5后夹具体、6斜铁（6块）、7扳把、8油泵摇杆、9油箱、10复位弹簧、11小安全销（2个）。

㈡工作原理：增大轨缝时，使用前夹具体1与后夹具体5，通过四个柱塞泵将液压油压入双油缸中，活塞2向外伸出，前、后夹具体中的斜铁夹住两条钢轨后，推动钢轨使两条钢轨间的缝隙增大，从而达到调整轨缝的目的。

四、使用方法和保养

正确的使用与保养，对保证机具的正常工作和延长其使用寿命具有重要作用，操作者应认真阅读本说明书，以了解各部结构和作用。

㈠、使用前检查

1、油箱内油面高度是否达到油箱高度的2/3，夏季使用40#机油，冬季使用20#机油，加油时应过滤。

2、操纵部分是否灵活可靠。

3、回油阀启闭是否正常，各液压件工作是否正常。

4、各连接紧固部位是否松动和有无漏油现象。

㈡、操作步骤

1、将机具置于被调整的两根钢轨接头处，使轨缝位于前夹具体1与后夹具体5之间。

2、向下搬动夹具体上的操纵扳把7使夹具体落在钢轨上。

3、顺时针旋紧回油阀4，用操纵杆摇动油泵摇杆8，使液压油输入工作油缸3中，当活塞2伸长20mm后，斜铁则可夹住钢轨，继续摇动操纵杆即能达到调整轨缝作业目的。

4、每次轨缝调整完毕应按逆时针方向先旋开回油阀，然后向上搬动扳把7松开斜铁，使工作油缸活塞在拉簧作用下复位，即完成一次工作循环。（本机设有两个回油阀，当其中一个出故障时，打开另一个回油阀，即可使油缸复位，提高了本机的安全性能。）

5、完成作业后，向上搬动各夹具体上的扳把7，通过棘爪将走行轮落在钢轨面上，推行至下一轨缝处或整机下道。

6、油箱内设有溢流阀，其压力在出厂前已调整至52MPa，当负载过大时，溢流阀卸荷，从而保证机具使用安全。

㈢故障排除

| 故 障 | 产生故障的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 油缸不工作或爬行 | 活塞密封圈失效 回油阀未拧紧或有污物 油泵阀座的单向阀存有污物，使球阀不能密封 油泵柱塞和油泵套严重磨损间隙过大 溢流阀内有污物，导致溢流阀密封不严 | 更换密封圈 拧紧回油阀或清洗 解体清洗 更换新件 清洗溢流阀 |
| 工作油缸与连接头或连接头与夹具体螺纹连接处漏油 | 螺纹松动或胶圈老化 | 如果紧固螺纹无效，可换橡胶密封圈 |
| 夹不住钢轨，作业时斜铁与钢轨之间产生滑动 | 斜铁齿过度磨损 | 更换斜铁 |
| 推力不足又无外泄 | 油泵阀体螺纹连接处松动 溢流阀弹簧产生塑变 溢流阀钢珠有污物 | 用扳子紧固各件 调整溢流阀或更换弹簧 清洗 |

五、安全下道装置的使用

使用轨缝调整器调整轨缝时，由于钢轨肥边太大，使用操作不当等原因，可能出现斜铁卡在钢轨上，使整机无法下道，危机行车安全。

本机设有安全下道装置，操作方法如下：

当回油阀已打开，向上扳动前、后夹具体上的扳把，斜铁不能顺利脱开，活塞在复位弹簧10的作用下不能复位，即发生“卡死”现象，应按下述方法进行操作下道：

当发生“卡死”现象时，拔下前夹具体1上的两个小安全销11，前夹具体与整机脱开，活塞在复位弹簧的拉动下复位，然后向上扳动前、后夹具体上的扳把斜铁即可脱开，如斜铁仍不能脱开，可在前、后夹具体安装扳把一侧分别沿钢轨水平轴线敲打（注意：不得敲打斜铁，否则斜铁越打越夹紧）。斜铁即能脱开，这时迅速将分为两体的轨调器搬移下道。

六、安全操作规程

1 适用范围

本规程规定了使用液压轨缝调整器（以下简称“轨调器”）调整轨缝作业应遵守的安全操作要求。

本规程适用于液压轨调器调整轨缝作业。

2 安全防护

2.1按铁道部《铁路工务安全规则》的有关规定，组织施工和进行安全防护。

2.2在按规定设置防护后才能进行调整轨缝作业。

2.3轨调器应具有能使机体随时解体的安全防撞装置及附件。禁止使用没有安全防撞装置的轨调器。

3 安全操作规定

3.1操作者应经技术培训合格，持证上岗。

3.2操作者应认真阅读轨调器使用说明书，了解该产品的结构、性能和掌握使用方法，并应熟知本规程的要求。

3.3作业前认真检查机具各部件应完好无损，液压系统不泄漏，安全防撞装置应可靠有效，回油阀回油应正常。

3.4钢轨肥边超过6mm以上时禁止使用轨调器，避免斜铁嵌入肥边造成轨调器不能正常复位下道。

3.5轨调器放置在钢轨上应先拧紧回油阀，操作手柄使活塞杆空载伸出20mm～30mm后，再让斜铁夹住钢轨进行作业。

3.6作业时若轨调器发生故障，应撤出线路排除故障。

3.7按要求做好轨调器的保养和维修，使其处于良好的技术状态。不应使用存在故障的轨调器进行作业。

3.8当机具使用中发生“卡死”钢轨不能下道时，对机具安全下道装置操作人员不得少于2人，并在作业前进行分工，明确每个人的职责，确保机具在“卡死”现象发生后迅速解体下道。

七、其他

1、随机附件见产品装箱单

2、产品售出后一年内，因产品质量原因影响使用，公司负责维修、更换。

| 产品装箱单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 液压轨缝调整器 | 型号 | YTF-400型 |
| 出厂日期 |  |  | 质检员 |  |
| 序号 | 附件名称 |  | 数量 |  |
| 1 | 产品说明书 |  | 1份 |  |
| 2 | 产品合格证 |  | 1份 |  |
| 3 | 主机 |  | 1台 |  |
| 4 | O型圈50×3.1 |  | 2件 |  |
| 5 | O型圈80×3.1 |  | 2件 |  |
| 6 | 操纵杆 |  | 2件 |  |
| 7 | 打压把 |  | 2件 |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |